建设项目环境影响报告表

（报批件）

项目名称：机动车检测项目

建设单位：广元市详和机动车检测有限责任公司

编制日期：2018年2月

国家环境保护部     制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 机动车检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广元市详和机动车检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龙武 |  | 联系人 |  |  |  | 龙武 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 四川省广元市昭化区工业集中发展区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13086509666 | 传真 |  |  | —— |  |  |  | 邮政编码 |  | 628000 |  |
| 建设地点 | 广元市昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昭化区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 川投资备[2017-510811-81-03-190156] FGQB-1354号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | M7650技术检测 |  |  |
| 占地面积 | 8亩 |  |  | 绿化率 |  |  |  |  |  | 21% |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中环保投资（万元） |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 | 0.92% |  |
| - 1.1工程内容及规模 - 1.1.1项目由来 近年来，随着社会经济的快速发展，汽车数量急剧增加，根据国家相关法律法规的规定和切实保障人民群众生命财产安全，从事交通运输的车辆必须经过机动车综合性能检测且须检测合格后方能运营。鉴于此实际情况，广元市详和机动车检测有限责任公司拟投资800万元于四川省广元市昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内建设机动车检测项目，昭化区发展和改革局于2017年6月出具了四川省固定资产投资项目备案表：川投资备[2017-510811-81-03-190156]FGQB-1354号。建设规模及内容为：租用现有厂房及办公楼3000平方米，购置环保设备轻柴、重柴各两套，13吨安检设备一套，平板检测设备一套，厂房翻新、设备联网及人员培训。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理目录》有关规定，该项目必须执行环境影响评价制度，为此，项目建设单位广元市详和机动车检测有限责任公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作，对项目建设和运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。评价单位接受委托后即进行了实地踏勘、调研，收集和核实有关材料，在此基础上，编制了本环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 门审查批准。 - 1.1.2项目概况 （1）项目名称：机动车检测项目 （2）建设单位：广元市详和机动车检测有限责任公司 （3）建设地点：广元市昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内 （4）项目性质：新建 （5）项目资金概算及资金来源：项目总投资800万元，全为企业自筹资金 （6）计划用地：8亩 （7）服务类别及功能：主要为机动车检测,设计年检测3万辆机动车。 （8）生产制度：年工作日300天，一班作业、每班8小时工作制。 - 员工人数及构成：本项目劳动定员18人，其中管理人员2人，工作人员16人。 （9）项目建设内容及规模：租用现有厂房及办公楼3000平方米，购置环保设备轻柴、重柴各两套，13吨安检设备一套，平板检测设备一套，厂房翻新、设备联网及人员培训。项目组成见表1-1。 表1-1 项目组成及主要环境问题 工程组成; 工程内容; 施工期主 要环境问题; 运营期主 要环境问题; 备注. 主体工程; 综合楼; 建筑面积1000㎡,2F,改造成办公楼、宿舍; 施工扬尘 施工废水 噪声 施工垃圾; 生活污水 生活垃圾; 新建. 检测中心; 总建筑面积3000㎡,1F、钢架结构，安装相关设备后进行车检作业。; 噪声 一般固废; 新建. 公用工程; 供水; 园区供水管网; /; 废水; 依托. 供电; 园区供电网; /; 噪声; 依托. 绿化设施; 设置建筑周边绿化; /; ——; 依托. 暖通; 不设置中央空调，设置分体式空调; /; 噪声 冷凝水; 依托. 内部交通; ——; /; 汽车尾气; 依托. 环保工程; 化粪池; 一处，20m3; 施工扬尘 施工废水 噪声 施工垃圾; 臭气、底泥; 依托. 隔油池; 地面冲洗废水隔油池1处，容积10m3; 臭气、底泥; 新建. 汽车尾气; 经等离子净化器处理后引至车间顶部进行排放; 废气; 新建. 垃圾收集点; 一处; 臭气; 依托. - 1.1.3设备清单 根据分析，项目设备主要包括检测区域设备，检测区域设备清单见下表。 表1-3 检测区域设备清单 序号; 仪器设备名称; 规格型号; 不确定度（准确度、精度等级）; 数量. 汽车轴重检验台; DLZZ-2X15; 示值误差：测量值小于10%（F·S）时：±0.2%（F·S） 测量值大于10%（F·S）时：±2%; 1. 汽车加载制动检验台; BT-1300ELA; 零点漂移：0%FS；示值误差0.44%；示值间差：0.24%；重复性误差0.12%；鉴别力误差0.2%FS; 1. 平板汽车制动检验台; DLPB-10; 零点漂移：0%FS；示值误差0.44%；示值间差：0.24%；重复性误差0.12%；鉴别力误差0.2%FS; 1. 汽车悬架装置检测台; DLXX-160; 1、150≤承载质量＜400：±5%； 2、承载质量≥400：±3% 3、左右示值误差：±2%; 1. 数字式声级计; HY114; 测量不确定度：±0.6 dB（A）; 1. 机动车前照灯检测仪; MQD-6A; 发光强度示值误差：±12%；远近光轴角示值误差: ±5′； 中心高示值误差±1cm; 2. 汽车侧滑检验台; DLCH-13; 零值误差：0m/km； 示值误差：±0.2m/km；示值重复性误差：＜0.1m/km双滑板位移同步性误差：＜0.1mm；报警点误差：±0.2m/km; 1. 汽车侧滑检验台; DLCH-10; 零值误差：0m/km； 示值误差：±0.2m/km；示值重复性误差：＜0.1m/km双滑板位移同步性误差：＜0.1mm；报警点误差：±0.2m/km; 1. 汽车外廓尺寸自动测量仪; DLWKCL-1; 分度值：1mm;测量综合误差：≤0.8％.; 1. 汽车轮重检验台; DLZZ-13; m≤10％（F·S） ±0.2%; m＞10％（F·S） ±2%.; 1. 汽车轮重检验台; DLZZ-10; m≤10％（F·S） ±0.2%; m＞10％（F·S） ±2%.; 1. 汽车悬架转向系间隙检查仪; DJT-1300A; 150≤承载质量＜400示值误差：±5% 承载质量≥400示值误差：±3%; 1. 汽车底盘测功机(工况）; DLCG-3; 速度示值误差:±1%FS；力误差±1.0%；速度控制误差±0.1%km/h； 驱动力示值误差:±2%；功率示值误差: ±2.5%; 2. 透射式烟度计; MQY-201; 不透光度：±2.0%（绝对误差）； 转速（压电式）：±1.0%（相对误差）；油温：±2℃（相对误差）; 3. 汽车底盘测功机(重柴）; DLCG-13; 速度示值误差:±1%FS；力误差±1.0%；速度控制误差±0.1%km/h； 驱动力示值误差:±2%；功率示值误差: ±2.5%; 1. 机动车排气分析仪; MQW-50A; 示值绝对误差：HC：±12% 10-6 vol；O2：±0.1% vol；NO：±25 10-6 vol；CO：±0.06% vol；CO2：±0.5% vol; 2. 汽车排气流量分析仪; ML-100; O2零点漂移：±2.5%， 量距漂移：2.5%，重复性流量：±2%（F.S) 相对于标准偏差应不大于1.5%; 2. 逆反系数测量仪; MQN-01; 示值误差：≤5％; 1. 便携式制动性能测试仪; Bcx-3; 准确度：2.0级; 1. 转向盘转动量、扭矩检测仪; Saf-01; 方向盘力矩±2%F.S 方向盘转角±30; 1. 透光率计; KTJ-100; 测量精度：（±2）%；分辨率：0.1%; 1. 游标式轮胎花纹深度尺; （0-30）mm; 误差：±0.02mm; 1. 轮胎压力表; （0～1.4）Mpa; 误差：±4%; 1. 钢直尺; （0-20）m; MPE:±(0.03+0.03L)mm; 1. 钢卷尺; （0-50）m; ±0.15mm; 1. 震动式转速计; MQZ-4; 转速：3000r/min; 2. 转速计; MQZ-5; 转速：3000r/min; 1. 汽车综合诊断仪; ESP618; 1. 汽车行驶记录仪鉴定装置; XSC-A; 输出频率：10HZ-15000HZ,精度：0.5%; 1. 汽车燃料消耗检测仪; MQL-8201; 分辨力：0.01m³/min ，示值误差：±1%，重复性：±0.5%; 1. 秒表; 1. 空盒气压表; DYM3; 1. 通道、引道装置; YD-TD-22; 1. - 1.1.4原辅材料清单 根据分析，其原辅材料清单见表1-5。 表1-5 项目机修区原辅材料清单 名称; 年耗量; 来源. 主（辅）料; 主料; 手套; 100只/a; 外购. 感应探头; 12个/a. 能源; 电; 1000kw/h; 市政管网. 耗水量; 生活用水; .500t; 市政管网. - 1.2辅助工程 - 1.2.1 给水设计 由元坝工业园区供水网直接供水，水质符合《生活饮用水卫生标准》。本工程生活给水利用园区自来水管网自压采用下行上给式直接供水，无水泵房。 本工程排水采取雨污分流制。雨水和路面集水，由排水沟收集至雨水井，接入道路雨水系统排出。 - 1.2.2 排水 项目设计上采用雨、污分流的排水系统，分别对生活污水、生产废水和雨水进行有组织收集后。 项目生产废水和生活污水以及场区初期雨水均经处理后用于农肥或有效回用，不外排。 - 1.2.3供电 项目供电由工业集中发展区集中供电。 - 1.2.4生活供气 生活能源主要是天然气，天然气直接由当地天然气干管提供。接市政燃气管网，沿路敷设DN100燃气管。 - 1.2.5环卫 项目生活垃圾袋装化收集后置于垃圾桶再暂存垃圾收集房内，每日由园区环卫部门清运。 - 1.2.6暖通 项目不设置中央空调，均采用单体空调器。 - 1.3产业政策的符合性 项目为汽车及摩托车检测项目，根据2011年3月国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正稿）》要求，项目属于“鼓励类”“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。 另外，昭化区发展和改革局于2017年6月出具了四川省固定资产投资项目备案表：川投资备[2017-510811-81-03-190156]FGQB-1354号。因此，项目符合国家产业政策。 - 1.4项目建设的选址和规划符合性 - 1.4.1 规划符合性 ⑴规划合理性分析 ①元坝工业发展集中区简介 2005年10月，经市人民政府批准，元坝区将长坝片区设为广元市农副产品加工园区。2007年9月，经请示市政府同意，更名为广元市元坝工业发展集中区。 广元市元坝工业发展集中区区域环评于2007年10月通过广元市环境保护局评审，并出具了关于广元市元坝区工业发展集中区区域环境影响报告书的批复（广环函（2007）267号）文件，见本报告后的附件5。 根据已审批通过的《广元市元坝工业发展集中区区域环境影响报告书》，广元市元坝工业发展集中区位于元坝城市新区长坝傅家坝、胜利组团，沿长滩河带状分布，西临国道212线，东临广旺铁路，北临利州区交界处，南至川北畜禽市场，规划面积1.89km2。元坝工业发展集中区定位以农副产品加工业、林板一体化、建筑建材、机械制造、机械加工为主导产业方向。 目前元坝区委、区政府以工业发展集中区为载体，强势推进工业强区战略，广元福润肉类食品公司、三元茧丝绸公司等龙头企业逐步发展壮大，星荣焦化公司成功实现股权融资和达产生产，新引进的升达林业、南洋科技、飞达模具、钏琰食品等一批企业已在该区安家落户，迅速发展壮大。 ②项目入园规划符合性 昭化区发展和改革局于2017年6月出具了四川省固定资产投资项目备案表：川投资备[2017-510811-81-03-190156]FGQB-1354号。项目选址位于昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内，属规划的工业用地，根据《广元市元坝区控制性详细规划》和《广元市元坝工业发展集中区环境影响报告书》的相关要求，园区内引入项目均为农副产品加工、林板一体化、建筑建材、煤焦化、机械制造、高新科技等国家鼓励发展的产业，本项目不属于限制入园的工业项目，项目建设与周边企业相互影响不明显，项目与广元市昭化区人民政府签定了招商引资协议。符合环境门槛，满足生产工艺先进、产品质量好、能耗低、污染轻、安全性能好、符合清洁生产的总体要求。因此该项目符合该园区进入条件及园区规划环评要求。 同时，园区管理部门针对项目入驻出具了准入证明（详见附件）。 综上所述，本工程选址符合昭化区城市总体发展规划和昭化区工业发展集中区的规划。 - 1.4.2 选址合理性 ①外环境关系 项目选址于昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内，根据项目外环境关系调查可知，其北侧紧邻变电站，约80米处为汽车4S店；南侧为中基钢结构厂内其它厂房（目前空置），西侧紧邻园区道路，约25米处为长滩河地表水体，约109米处为国道212线道路；东侧33米处为广旺铁路和山林，147米外分布约5户村民住户。 ②特殊保护目标 根据现场调查，项目拟建地无文物保护单位、风景名胜区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、水源地、生态敏感点和其它需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素。 根据以上综合分析，本环评认为该项目选址合理。 - 1.5总图布置合理性分析 项目总体布局按照国家和地方现行规范、标准进行。项目主要分为车检区及办公区。 项目将车辆检测线设置在租赁厂房内，设置2条小型车检测线、1条大型车检测线。将办公生活区设置在用地西南侧现有2F的办公楼内。厂区大门设置在南侧一角，车辆通过厂区大门进厂后，直行直接进行外检区，外检后左转弯进入室内检测，检测完毕后直接出厂，整个检测过程通畅，互不交叉干扰。 因此，项目平面布局合理。 - 1.6 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，无原有环境问题。 |  |

- 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地理位置 广元市位于四川省北部，地理座标在北纬31° 31‘至 32°56′，东经104°36′，至106°45′之间，北与甘肃省陇南市的武都县、文县、陕西省汉中市的宁强县、南郑县交界；南与南充市的南部 县、阆中市为邻；西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市的南江县、巴州区接壤。幅员面积16314平方公里。 昭化区位于四川盆地北部、广元市中部，东邻旺苍县，西及西南接剑阁县，东南与苍溪县相连，北与广元市利州区搭界。地理坐标为北纬31°53′41″～32°23′27″，东经105°33′9″～106°07′20″。 本项目位于广元市昭化区工业发展集中区内，其地理位置见附图2。 2.1.2地形、地貌、地质 广元市处于四川北部边缘，山地向盆地过渡地带，摩天岭、米仓山东西向横亘市北，分别为川甘、川陕界山；龙门山北东-南西向斜插市西；市南则由剑门山、大栏山等川北弧形山脉覆盖。地势由北向东南倾斜，山脊相对高差达 3200 余米。摩天岭山脊海拔由西端最高点 3837 米（大草坪）向东下降至 2784 米，向南则急剧下降到 800 米。龙门山接摩天岭居青川全境及利州区西部。 山脊海拔由北至南从 3045 米（轿子顶）降到 1200 米。山顶尖削，坡面一般在 25度以上；河谷深切，相对高差在 600-800 米间。米仓山居朝天区全境旺苍县城至广元一线以北，山脊海拔从北向南由 2276 米（光头山）下降到 1368 米（石家梁），坡面多在25 度以上，山顶浑圆。河谷深切相对高差一般在 500--800 米间。川北弧形山脉居元坝区、旺苍县城以南，及苍溪、剑阁两县全境。海拔从北而南由 1200 余米下降到 600 余米。河谷切割亦深，多呈“V”形。相对高差在 200--500 米间。山顶平缓，多呈台梁状，坡面一般在 12 度左右。 本项目所在区域地形平坦，项目选址场地构造简单，地震烈度为7度。 2.1.3气候、气象特征 广元市属于亚热带湿润季风气候。广元地处秦岭南麓，是南北的过渡带，即有南方的湿润气候特征，又有北方天高云淡、艳阳高照的特点。南部低山，冬冷夏热；北部中山区冬寒夏凉，秋季降温迅速。年平均气温 16.1℃，七月份气温 26.1℃，元月份气温 4.9℃。年降雨量 800-1000 毫米，日照数 1300-1400 小时，无霜期 220-260 天，四季分明，适宜生物繁衍生息。但自然灾害 2.1.4水文 境内河流属长江水系。水域面积在 50 公里以上的大小支流有 80 多条，主要通航河流有嘉陵江、白龙江、东河、清江河等，上述河流均汇集到嘉陵江至重庆注入长江。广元市境内河流以嘉陵江为主干，有白龙江、清水河、东河、木门河等 75 条河流，水量丰富，流速急、落差大，水能蕴藏量为 270 万千瓦，发展水电事业很有前途。目前有宝珠寺、紫兰坝等大中小型水电站和即将竣工的亭子口水利枢纽工程。全市水域面积 89.47 万亩，水资源总量 67.42 亿立方米，地表水资源总量 57.8 亿立方米，水能蕴藏量 270 万千瓦，可开发量 186 万千瓦，已开发 73.2 万千瓦。 2.1.5植被、生物多样性 全市现有林业用地 1491.9 万亩(其中林地 1170 万亩，无林地 69 万亩，疏林地 16.5万亩，灌木林地 141 万亩，未成林地 99 万亩)，占全市幅员面积的 58%。全市现有森林面积 1170 万亩，森林覆盖率达 45.3%，森林蓄积达 4528 万立方米。全市商品林面积35.06 万公顷，“十一五”森林年采伐计划 87.26 万立方米。全市现有宜林荒山荒地面积19.5 万亩。已建立自然保护区 11 个(其中国家级自然保护区 2 个，省级自然保护区 5个，市县级自然保护区共 4 个)、自然保护小区 170 个，面积达到 444.2 万亩，占全市幅员面积的 18.1%。已建立森林公园 7 个(其中国家级森林公园 2 个、省级森林公园 3个、市级森林公园 2 个)。 境内分布野生动物 400 种，其中大熊猫、金丝猴、牛羚等国家和省级重点保护野生动物达 76 种(据 1999 年统计仅大熊猫就多达 60 余只)。分布境内野生植物 2900 多种，仅珍贵野生木本植物 832 种，其中：珙桐、水青树、连香树、剑阁柏等国家级重点保护植物 34 种。列入联合国《濒危野生动植物国际贸易公约》红皮书的野生动植物就有40 余种。 项目建设地点为广元市昭化区工业发展集中区内，该区域内无野生保护动植物。

- 3环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解项目所在环境现状，本次环评现状监测引用四川中衡检测技术有限公司于2015年6月15日～17日《广元市昭化区泰和加油站迁建工程监测》（ZHJC【环】201505055号）监测报告中的地表水及环境空气数据，引用监测数据具有时间和距离上的有效性；具体分析如下。 - 3.1.1大气环境质量状况 - 监测因子：PM10、SO2、NO2；其中PM10监测日平均浓度，SO2、NO2监测小时平 均浓度； - 监测点位：于项目所在地上风向500m处布设一个监测点； - 监测时间：连续监测3天。 - 监测结果：监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果 监测 日期; 监测 时段; 监测项目及监测结果. SO2; NO2; PM10. 6月15日; 02:00; 0.011; 0.006; 0.029. 08:00; 0.011; 0.014. 14:00; 0.012; 0.014. 20:00; 0.011; 0.015. 6月16日; 02:00; 0.010; 0.011; 0.030. 08:00; 0.011; 0.013. 14:00; 0.011; 0.017. 20:00; 0.010; 0.016. 6月17日; 02:00; 0.010; 0.013; 0.035. 08:00; 0.011; 0.013. 14:00; 0.010; 0.009. 20:00; 0.011; 0.013. 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。根据监测结果可知，相关监测因子浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；可见该区域环境空气质量较好。 - 3.1.2地表水环境质量状况 1、监测水体：南河； 2、监测因子：pH CODcr SS 粪大肠杆菌 BOD5 氨氮 石油类，共7项； 3、监测时间：连续监测3天； 4、监测断面：共设置2个监测断面，具体见下表。 表3-3 水质监测断面 河流名称; 编号; 断面位置. 乔庄河; Ⅰ; 泉坝污水处理厂排污口上游500m. Ⅱ; 泉坝污水处理厂排污口下游1000m. 5、执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 6、监测结果：监测结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/l 监测点位; 监测时间; pH; CODcr; SS; 粪大肠杆菌; BOD5; 氨氮; 石油类. 1#污水处理厂排口上游500m; 2015.6.15; 8.05; 8.49; 36; 700; 1.3; 0.087; 0.02. 2015.6.16; 7.87; 9.99; 20; 790; 1.3; 0.081; 0.03. 2015.6.17; 8.03; 9.99; 30; 700; 1.0; 0.087; 0.03. 2#污水处理厂排口下游1000m; 2015.6.15; 8.10; 11.5; 37; 9200; 1.1; 0.394; 0.03. 2015.6.16; 8.02; 13.0; 36; 9200; 1.2; 0.390; 0.04. 2015.6.17; 8.07; 14.5; 27; 9200; 1.2; 0.406; 0.04. GB3838-2002Ⅲ类水域标准; 6~9; ≤20; /; ≤10000; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. Pi; ＜1; ＜1; /; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1. 从监测计算结果可以看出，监测水体水质中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域的要求，说明水质较好。 - 3.1.3声环境质量状况 本次委托四川立明检测技术有限公司在2017年12月12日至2017年12月13日对项目厂界四周进行了噪声监测。 1、监测时间：连续监测2天，分昼夜两个时段进行监测； 2、监测点位：于项目场界四周各布设一个监测点。 3、监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096—2008）中执行。 4、执行标准：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 5、监测结果：见下表3-3。 表3-4 2017年12月12日噪声监测结果 单位: dB（A） 表3-4 2017年12月13日噪声监测结果 单位: dB（A） 监测结果显示，项目场界四周昼间和夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求，项目所在地声环境质量良好。 - 3.1.4 生态环境状况 根据现场踏勘，项目所在地周边均已开发，人为活动频繁，区域内生态以城市生态环境为主要特征。区内无大型野生动物及珍稀植物，无特殊文物保护单位，植被基本为人工植被。 - 3.2环境保护目标 项目选址于昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内，根据项目外环境关系调查可知，其北侧紧邻变电站，约80米处为汽车4S店；南侧为中基钢结构厂内其它厂房（目前空置），西侧紧邻园区道路，约25米处为长滩河地表水体，约109米处为国道212线道路；东侧33米处为广旺铁路和山林，147米外分布约5户村民住户。 因此，项目施工期及其运营期主要的环境保护目标为北面住户、南侧及东侧办公区以及地表水体小水沟。具体见表3-5。 表3-5 外环境关系及保护级别 保护目标; 环境项目; 方位、距离、规模; 功能区类别; 保护时期. 长滩河; 水环境; 西侧 距项目约25m; 地表水GB3838-2002Ⅲ类; 建设期 运营期. 住户 （5户）; 大气 噪声; 东侧 最近距离约147m; 大气GB3095-96二级 噪声（GB3096-2008）3类; 建设期 运营期.

- 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准二级 单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值. 二级标准. 二氧化硫（SO2）; 日平均; 0.15. 二氧化氮（NO2）; 0.12. 总悬浮颗粒物（TSP）; 0.30. 2.地表水环境质量标准 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水域标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L(PH无量纲) 项目; PH; COD; BOD5; DO; 石油类; NH3-N. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤0.05; ≤1.0. 3.环境噪声评价标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准，见表4-3。 表4-3 环境噪声执行标准 单位：等效声级LAeq (dB) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
|  | 1.废水排放标准 项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，具体见表4-4。 表4-4 主要污染物标准限值 单位：mg/L 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 一级标准限值; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15. |
| 污染物排放标准 | 2.大气污染物排放标准 项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准，见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. 苯; 0.40mg/m3. 甲苯; 2.4mg/m3. 二甲苯; 1.2mg/m3. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中的相关标准。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表4-6和4-7。 表4-6 建筑施工场界噪声限值 单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 噪声执行标准 单位：等效声级LAeq (dB) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4.固体废物 项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599—2001）有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无需设置总量控制指标。 |

- 5建设项目工程分析

| - 5.1施工期工程分析 1、施工期工艺流程叙述 项目厂房采用租用方式，本次建设仅对现有厂房进行改造，不涉及新建厂房，项目在运营前的施工工作主要为室内装修布置、购置安装设备以及完善相应配套设施。 施工期流程及产污位置如图3-1。 前期工作 装饰工程 机械噪声、废气、生活废水、废装饰材料 机械噪声 设备安装 竣工验收 投入使用 图5-1 施工期流程及产污位置图 （二）施工期污染源简析 1、大气污染物 （1）排放源 结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期大气污染源主要来自于以下方面： ①装修建筑材料（水泥、砂、砖等）的现场搬运、堆放及清理过程产生扬尘；②人来车往造成的现场施工区二次扬尘；③运输车辆、施工机械设备排放的少量无组织废气等。 运输车辆尾气及施工机械在运行中将产生燃油烟气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物，这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，项目使用施工机械设备很少，污染物排放量小，且为非连续性的污染源，不会引起大的大气环境污染，因此对此废气可以不予考虑。 施工阶段产生的扬尘：房屋装修施工工序产生一定的扬尘，主要来源于建筑材料的起尘以及施工作业区的二次起尘。建筑材料的运输和堆放、灰土拌合等作业过程对施工现场局部区域产生TSP 污染，其污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关，先进的施工工艺和科学的施工管理，可基本将TSP 污染范围控制在施工界内区域。据有关调查显示，施工作业现场扬尘主要来自于运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，其产生量约占工地扬尘总量的60％。在同样路面清洁程度条 |  |
| --- | --- |
| 件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。 （2）治理措施 ①拟装修房屋建筑四周布设密目防尘网，围护全封闭施工作业。 ②要求施工单位文明施工，定期对作业区以及整个厂区地面进行洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫； ③装修工序产生的少量建筑垃圾，及时清运到指定场所；施工严格按照正规操作规程进行操作，严禁乱抛、乱卸。 ④水泥、石灰等散体材料运输过程中必须进行覆盖。堆放时采用入库或严密遮盖措施存放。 ⑤建筑垃圾运输车辆必须覆盖上路，以毡布覆盖，防止建筑垃圾的清运对沿途大气环境产生污染。 ⑥在项目场区对施工车辆必须实施限速行驶。 采取上述措施后，项目施工作业对大气污染可接受，不会引起较大的污染问题。 - 2、水污染物 结合项目施工内容，本项目施工期废水主要为施工人员生活废水。该项目工程施工期施工人员主要为当地人员，约8人左右，现场不设住宿、食堂，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日排生活污水0.4m3/d。主要污染物浓度 COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L，主要通过厂区现有化粪池及污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区污水管网经泉坝污水处理厂处理后外排。 3、噪声 （1）排放源 对本项目而言，施工期主要噪声来源于装修及设备安装过程中因使用电钻、砂轮机等装修工具产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声、设备撞击噪声及装卸材料碰击噪声，参考有关资料，各施工阶段主要施工机械和设备的声功率级见表5-2。 表5-2 各施工阶段主要设备噪声源强 施工阶段; 主要噪声源; 噪 声 级LAref(1m) [dB(A)]; 声源特征. 装修阶段; 砂轮机; 104; 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻. 电锯; 101. 运输阶段; 运输车辆; 87; 声源无指向性，有一定影响，应控制. 根据建筑行业对各大主要施工设备的噪声源强（1m）统计结果，结合以下点声源衰减公式，计算不同距离处的噪声源强： L R R L L i i     0 0 lg 20 式中：Li―― 距声源Ri（m）处的施工噪声预测值，dB； Lo――距声源R0（m）处的施工噪声级，dB； △L――障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级迭加： 因多台不同功能类型的施工机械的组合模式难以确定，故只对各施工机械进行单个点声源的衰减计算，现将各施工机械作业噪声超《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的影响距离列表如下。 表5-3 主要施工机械噪声超标影响距离(自然衰减) 单位：dB（A） 施工阶段; 施工机械; 声级LAref(1m); 限值标准(dB); 超标影响距离(m). dB(A); 昼; 夜; 昼; 夜. 装修阶段; 砂轮机; 104; 70; 55; 50; 281.8. 电锯; 101; 36; 199.5. 运输阶段; 运输车辆; 87; 7.0; 39.8. 由表5-3可知，按各施工点源噪声的自然衰减，昼间超标影响距离为50m，夜间影响较大，但由于装修过程在室内进行，房间结构的隔声作用将使室外声强减弱10～15 dB(A), 该影响为非稳态间歇性的短暂影响。结合外环境，项目周边200m范围内无住户，噪声影响较小。 (2)治理措施 ①严格控制装修操作时间，午休时间、晚22时～次日6时不得进行产生噪声污染的施工作业。 ②材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 ③材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内降速行驶，禁止运输车辆鸣笛。 ④加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声，最大限度地降低人为噪音。 采取文明施工、夜间和午休时间不施工的措施下，施工噪声污染为环境可接受。 4、固废 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为装修工作产生的施工废弃物料、废弃包装材料以及建渣。为防止施工固体废物对环境带来的不利影响，施工期建筑废料妥善堆放，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运至当地建设部门指定的建筑垃圾堆场堆放。在清运工程中做好覆盖工作，禁止沿途撒漏。 （2）生活垃圾 施工期产生的工人生活垃圾，以0.2kg/人•d 计，项目施工期施工人数约8人，生活垃圾产生量1.6kg/d。生活垃圾垃圾桶收集，外运交由环卫部门统一清运处置。 - 5.2运营期工程分析 - 5.2.1运营期产污位置 项目建成后，按照《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861-2008）的要求对送检车辆进行检验，主要工作流程为车辆登陆、外观检测、尾气检测、安全检测、审核等，具体监测流程如下： （1）车辆登陆：登录时由送检人员提供机动车行驶证、机动车定期检验表、机动车交通事故责任强制保险单。经登录员初审符合要求时，将机动车的有关信息输入机动车安检系统中。 （2）外观检测：信息登陆后的车辆由驾驶员开至外观检验大棚，检验员进行机动车外观检测，并验行驶本。检测内容包括远光等、近光等、雾灯、转向灯、刹车灯等，如有问题马上更换，车辆调度员用手持扫描器扫描年检标志的真伪。外观检测合格的车辆将进入环保检测车间进行尾气检测。 （3）尾气检测：检测员检查单据和行驶本，由检测员开车进行尾气检测，尾气检测采用简易工况进行检测，检测时间约为195秒，测试工况用底盘测功机模拟机动车加速、减速、等速、怠速等各种工况过程，通过废气分析仪测量机动车在各个工况排放的废气“浓度值”，再通过机动车废气流量分析仪测量机动车在各个工况的废气排放量，最终通过计算得出各种污染物每公里的排放质量。 （4）安全检测：尾气测试结束后机动车将进行安全检测，此工序检验员将对机动车的制动、侧滑、转向、加速能力及底盘输出功率等项目进行检验，以确保机动车上路行驶的安全性。测试完安全性后，去业务大厅领取检验报告单，对于检测不合格者，县进行修理，修理后去业务大厅交复检费，然后直接进行尾气检测和安全检测。对于检测合格者，进行高拍仪上传合格报告单进行数据审核。 （5）审核：对于检验完毕且合格的车辆需对检验结果进行数据审核，对于台试有质疑或无法进行线内检测的车辆需进行路试后重新审核；对审核合格、不需维护的车辆直接颁发签章；对于审核合格、建设维护的车辆由送检人签字后颁发签章， （6）路试：通常只对无法上线检验的车辆及线内检验结果有质疑的车辆进行，路试检测内容主要有行车制动和驻车制动两项，在相关管理部门有要求时对全时四驱车辆等无法上线检测车速表指示误差的车辆进行。 项目运营期检测程序固定且使用的检测设备没有污染物排放，故项目产生的污染物为机动车检验行驶过程中产生的噪声、汽车尾气；以及工作人员办公过程中产生的生活办公污水和垃圾。 因此，项目运营期工艺流程及产污位置见下图。 厂家回收 定期更换 感性探头 图5-2 项目检测工艺流程图 - 5.2.2运营期污染因素分析 根据分析，项目运营期主要产污环节见表5-3。 表5-3 项目运营期主要产污环节 序号; 污染物类别; 污染物. 1; 废水; 生活污水. 2; 废气; 机动车汽车尾气. 3; 噪声; 机动车辆交通噪声. 检测设备噪声. 4; 固体废物; 生活垃圾. 污水处理设施污泥. - 5.2.3 运营期污染物排放及治理 （1）噪声 a. 汽车进出噪声 汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多；夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。本项目营运期汽车出入的交通噪声源强见表5-4。 表5-4 进出车辆交通噪声源强 声 源; 运 行 状 况; 声 级[dB(A)]. 小型车; 怠速行驶; 59~76. 正常行驶; 61~70. 鸣笛; 78~84. 项目建成营运后，汽车运行噪声在加强地面停车区域的管理，设置减速带、设立禁止鸣笛标志牌，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场的秩序，再加上场内广植乔木，可以有效降低车辆噪声实现达标排放。 b.机械噪声 项目机械噪声主要为检测区域的机械噪声。其中检测区域基本为自动化设备，其噪声影响不明显。 （2）废水 根据项目工艺，项目检测过程中不使用生产用水，仅工作人员及外来流动人员产生的生活污水。 ⑴生活污水 根据建设单位介绍，本项目劳动定员18人，预计外来流动人员200人，用水量按50L/d.人,合计用水量约为10.9m3/d，排污系数按0.8计，其污水排放量为8.7m3/d。则年产生生活废水约2160m3/a。产生的废水水质指标约为：CODcr：300mg/l，SS：300mg/l。 项目租用场地的综合楼西侧设置一处化粪池（容积20m3），项目生活污水主要为冲厕废水，水质较简单，经该化粪池处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准后排入园区污水管网，最终经泉坝污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准后排入南河。 ⑵含油废水 由于来往车辆的影响，需定期对整个厂区地面进行冲洗，一般每日清洗一次，主要污染物为SS和石油类。根据类比，项目预计冲洗废水产生量为4t/d。环评要求新建沉淀池和隔油池一个，废水经沉淀池（10m3）、隔油池（10 m3）处理后外排园区污水管网，容积可以满足需求。 根据以上分析可知，项目水平衡图如下。 2 生活用水 10.9 10.9 化粪池 8.7 外排园 区污水管网 14 新鲜水 场地冲洗 4 沉淀池、隔油池 4 园区污 水管网 4 图5-5 项目水平衡图（单位：t/d） 污水处理措施的可行性: 据调查，广元市昭化区污水处理厂位于元坝镇泉坝村境内，污水处理厂总投资2080.56万元，占地23亩，该污水处理厂于2010年11月底建成投入运行。采用BAF工艺，设计处理量为5000m3/d，园区污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准后排入南河。 本项目位于昭化区工业集中区内，根据调查，园区污水管网已建成，可接纳本项目污水。因此，本项目废水经化粪池处理后可通过园区污水管网进入泉坝污水处理厂处理后达标排放。 （3）废气 a.车辆尾气 汽车尾气主要是汽车进出厂区及进行试车时，汽车在怠速及慢速状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄露等。汽车废气中的主要污染因子为CO、THC、NOX等。参照《环境保护实用数据手册》，机动车大气污染物排放系数见表5-7。 表5-7 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车型; CO; THC; NOX. 轿车（汽油）; 191; 24.1; 22.3. 柴油车; 105; 10.6; 9.85. 一般汽车在进入厂房及在试车时的行驶速度不大于5km/h，在整个检测过程中平均油耗为2L/辆。根据类比同类行业材料可知，轿车和小型货车的比例约为4:1，则汽车尾气污染物的量可根据下式计算： g=f×M 式中：f —大气污染物排放系数（g/L 汽油） M—每量汽车的平均耗油量（L） 由上式计算可知，汽车尾气大气污染物排放情况见表5-8。 表5-8 项目汽车尾气大气污染物产生情况 汽车尾气以无组织形式排放。为保证工人在良好的生产环境下工作，生产车间必须确保其空气流通，必要时加强车间通风效果，降低其车间废气浓度。 项目地面停车场依靠自然排风排气，不单独设置排风排气设置，由于地面停车场地势较开阔同时周边配套绿化设施良好，可有效实现自然排风排气。 项目检测区对汽车尾气进行检测，在检测时，直接将尾气分析仪与汽车排气筒密闭连接，尾气最终经等离子净化器处理后引至车间顶部进行排放。 等离子净化器工艺流程为: 汽车尾气→初效过滤→等离子净化→外排. b.污水处理设施臭气 环评要求及时对污水处理池底泥进行清掏外运环卫部门处理，可有效降低其恶臭污染。 c.垃圾收集箱臭气 环评要求定期对垃圾收集点进行清扫和消毒处理。 （4）固体废物 生活垃圾:项目工作人员及外来流动人员生活垃圾产生量按0.1kg/人.d计算，产生量约21.8kg/d，通过在厂区配置相应垃圾收集桶进行袋装收集后，每天由工业园区环卫部门进行统一清运。 尾气检测车间定期更换感性探头:根据业主提供信息，尾气检测车间感性探头需要定期更换，约1个月更换一次，直接由设备生产厂家来定期更换，更换后的废弃探头直接由生产厂家进行回收。 含油手套和抹布:根据业主提供信息，机动车综合检测车间会产生少量的含油手套和抹布，产生量约0.02kg/a。根据《危险废物名录》（2016年）可知，其属于危险废物（900-041-49），但其全部环节均可以豁免，可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。因此，项目产生的少量含油手套和抹布混入生活垃圾一并交由当地环卫部门处理。 |

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 时段 | 排 放源 | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 |  | 排放量 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 活动 | 施工 废水 | / | 3m3/d | / |  | 0m3/d |  |
|  |  | 施工 人员 | 生活 废水 | / | 3m3/d | / |  | 0m3/d |  |
|  | 运 营 期 | 生活废水 |  | / | 10.9m3/d | / |  | 8.7m3/d |  |
| 固体废物 | 施 工 期 | 施工 人员 | 生活 垃圾 | / | 25kg/d | / |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  |  | 施工 工地 | 建筑 垃圾 | / | 少量 | / |  | 送政府指定区域堆存 |  |
|  |  |  | 施工弃土 | / | 少量 | / |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 日常 办公 | 生活 垃圾 | / | 21.8kg/d | / |  | 21.8kg/d |  |
|  |  | 尾气 检测 | 废弃 探头 |  | 12个/a | / |  | 12个/a |  |
|  |  | 综合 检测 | 含油手套抹布 |  | 0.02kg/a | / |  | 0.02kg/a |  |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 场地 | 扬尘 | 扬尘：3.5mg/m3 | / | 扬尘＜1.0mg/m3 | / |  |  |
|  | 运 营 期 | 检测过程 | 汽车 尾气 | / | / | / |  | 达标外排 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 设备噪声 | 噪声 | 75～115dB(A) | / | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |  | / |  |
|  | 运 营 期 | 设备 噪声 车辆 噪声 | 噪声 | 80～95dB(A) | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目建设场地位于城市规划区，无明显生态环境影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 项目不涉及基础工程、主体工程建设，施工工作主要进行室内装修、设备安装施工、以及辅助配套设施建设。结合项目特点，施工期对大气环境的影响主要是装修装饰、设备安装、建渣垃圾清理，建筑、装饰材料及设备的装卸运输等产生的施工扬尘、以及装饰材料等产生的有机废气。 因项目工程内容简单，施工机械设备较少，废气产生量较小，因此对大气环境影响轻微。 施工扬尘主要来源：建筑材料如水泥、细砂、白灰在其装卸、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；砂浆拌制过程有一定的起尘量；因墙、地面装饰（墙上贴面、铺地砖），墙上钻孔，产生一定的粉尘；建筑装饰垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。装修改造工程产生的扬尘基本在室内产生，且工程量较小，采取洒水、及时清除建渣等措施后，对外环境空气质量影响很小。因此建渣堆放清运、物料装运、堆场扬尘和路面扬尘将是施工期的主要污染源，施工期产生的扬尘污染对环境的影响是难以避免的，但其影响性质是短期的和可逆的。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。 装修有机废气主要为装饰建材中的有机化合物在不同的室温下挥发为气体，对室内空气造成污染。项目装修装饰简单，使用的装饰材料较少，该废气的排放属少量、无组织排放，对区域大气环境影响较小。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，只要加强管理，采用一定的防治措施（房屋建筑四周布设密目防尘网、及时清运建筑垃圾、施工区洒水防尘、散体材料覆盖、运输车辆降速行驶等措施），施工期工程对环境空气的影响完全可以控制到最小程度，为施工区域环境空气所承受，不会因项目施工建设而使当地的空气环境质量发生质的变化。 （二）水环境影响分析 项目建设不设施工营地，施工人员就近聘用，不住宿，项目施工期产生的少量生活污水化粪池处理后外排园区污水管网。项目施工期对区域地表水环境无不良环境影响。

（三）声环境影响分析 项目施工期间房屋装修施工与设备安装过程、材料运输过程的高噪声设备的噪声值将达80dB以上，这些设备有钻机、砂轮机、电锯、汽车运输等。 施工噪声具有间断性、临时性和不固定性，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械和施工方法；合理安排施工时间，禁止夜间（晚上22：00－次日6：00）和午休时间施工；物料运输、建渣运输等要安排在白天进行，避免夜间运输影响区域居民休息；加强施工期噪声控制、加强运输车辆管理。通过以上控制措施，项目施工期噪声绝大部分时间能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，达到区域声环境可接受水平。 施工期间噪声对周围环境有一定的影响，但该影响是短期、可逆的，且项目施工内容简单，施工时间短，施工期噪声影响小，施工噪声随着施工活动结束而之消失。 （四）固体废弃物环境影响分析 本项目不涉及基础挖填方工程，无土石方产生。施工期会产生建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾主要为装修工作产生的施工废弃物料、废弃包装材料，对于可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用；其他不能回收利用的统一清运至当地管理部门指定建筑垃圾堆放点堆放。建筑垃圾及时加盖清运，临时堆放点要采取相应的防尘、防渗、防流失措施，特别是雨季时要注意防止水土流失；建筑垃圾外运过程中防止在道路上抛洒建筑废物，覆盖运输上路，施工期产生建渣送指定的地方堆放，禁止随意丢弃。建筑垃圾得到妥善处置后，对环境影响较小。 施工期产生的工人生活垃圾统一收集，外运交由环卫部门统一清运。 综上所述，施工期的固体废弃物皆有妥善去处，不会造成二次污染。施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复。 - 7.2运营期间环境影响分析 7.2.1噪声环境影响分析 （1）汽车进出噪声 项目建成营运后，汽车运行噪声在加强地面停车区域的管理，禁止鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场的秩序，再加上场内广植乔木，可以有效降低车辆噪声实现达标排放。 （2）机械噪声 项目机械噪声主要为检测区域和汽修区域的机械噪声。其中检测区域基本为自动化设备，其噪声影响不明显。 （2）场界噪声预测 假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照导则推荐的预测模式： L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1） 式中： L2---------距噪声源不同距离处的声级值， dB(A)； r --------- L2 与噪声源距离； L1---------噪声源的源强值。 按照上面给出的计算公式，由于汽修区处于密封室内，项目采取了隔声、减震等措施后，可达到15-20 dB（A）的降噪效果，因此选择75dB（A）作为预测声源源强，选择汽修车间中央位置作为声源发声点，现将噪声距离衰减预测结果列于下表。 表7-3 项目运行期设备噪声距离衰减预测结果 单位：dB（a） 产噪点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 距离; 116m; 11m; 20m; 67m. 综合源强; 75. 经距离衰减，声源强传播降噪措施. 厂界贡献值; 33.71; 54.17; 48.98; 38.48. 由表可知，项目正常工况下各主要噪声源产生的噪声经治理措施、距离衰减后，对各厂界的排放量在33.71dB(A)到54.17dB(A)之间，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值中昼间65dB（A）的要求，西侧厂界达不到夜间55dB（A）的要求，但鉴于项目夜间不运营，因此其可以实现厂界噪声达标。环评要求企业务必夜间不得运营。 7.2.2环境空气影响分析 （1）停车场车辆尾气 项目停车场汽车尾气主要来源于地上停车场。 项目地面停车场均依靠自然排风排气，不单独设置排风排气设置，由于地面停车场地势较开阔同时周边配套绿化设施良好，可有效实现自然排风排气。 项目检测区对汽车尾气进行检测，在检测时，直接将尾气分析仪与汽车排气筒密闭连接，尾气最终经等离子净化器处理后引至车间顶部进行排放。 根据类比同类项目检测数据，汽车尾气污染物经扩散后排放浓度为CO：4.09mg/m3、HC：1.4mg/m3、NOx:0.07mg/m3。本项目检测车间通过加强车间通风换气，以减少废气产生的影响。其排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，不会对周围环境空气产生明显污染影响。 （2）污水处理设施臭气 环评要求及时对污水处理池底泥进行清掏外运环卫部门处理，可有效降低其恶臭污染。 （3）垃圾收集箱臭气 环评要求定期对垃圾收集点进行清扫和消毒处理。 7.2.3地表水环境影响分析 项目不设置宿舍、食堂等，只设有综合楼一栋。因此，其运营期的生活污水主要为办公人员和外来人员产生的冲厕废水。 项目直接利用综合楼西侧原有化粪池对生活污水进行处理后排入园区污水管网，最终经泉坝污水处理厂处理后外排。 厂区地面每日清洗一次，主要污染物为SS和石油类。通过沉淀池和隔油池处理后外排园区污水管网。 7.2.4固体废物环境影响分析 ⑴生活垃圾 项目产生的生活垃圾需集中收集后，由环卫部门定期收集。 ⑵污水处理池底泥 环评要求定期对污水处理池底泥进行清掏，由环卫部门运至垃圾填埋场进行填埋。 ⑶尾气检测车间定期更换感性探头 根据业主提供信息，尾气检测车间感性探头需要定期更换，约1个月更换一次，直接由设备生产厂家来定期更换，更换后的废弃探头直接由生产厂家进行回收。 ⑷含油手套和抹布 根据业主提供信息，机动车综合检测车间会产生少量的含油手套和抹布，产生量约0.02kg/a。根据《危险废物名录》（2016年）可知，其属于危险废物（900-041-49），但其全部环节均可以豁免，可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。因此，项目产生的少量含油手套和抹布混入生活垃圾一并交由当地环卫部门处理。 7.2.5地下水环境影响 环评要求项目对整个场区采取分区防渗。 将项目区域划分为重点防渗区、一般防渗分区，重点防渗区为检测区，其余地区为一般防渗区。一般污染防渗分区，地表需全部硬化，防渗系数要求≤1×10-7cm/s。重点污染防渗分区，采取HDPE膜+混凝土防渗，防渗系数要求≤1×10-10cm/s。 7.3 环境管理与监测计划 环境管理与环境监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过采取环境污染防治措施得以控制。环境管理与环境监测计划的实行就是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 7.3.1环保机构设置要求及职责 在工程可行性研究阶段，业主单位委托我公司进行环境影响评价，设计单位应将评价报告中提出的环保措施落实到各项设计之中，建设单位主管部门、环保管理部门对环保措施的设计进行审查确定。 在施工建设期，施工单位应设“环保管理部门”，并由一名主要领导负责对建设期的各项环保措施的落实，配合各级环保管理和监测机构对施工期的环保情况进行监督。 在营运期，保证在各项环保设施经验收达标后投入营运。施工单位应委派专人进行各类环保设施的管理，保证各类设施的正常运转，同时配合各级环保管理和监督机构实施对项目的环保情况进行监督管理。 7.3.2项目环境管理的主要内容 （1）施工期 ①施工期项目建设造成的扬尘污染防治； ②施工期产生的建筑垃圾的处置； ③施工期施工废水的处理和处置； ④施工人员的生活污水、生活垃圾的处理和处置； ⑤施工机械噪声的防治； ⑥施工期机动车辆运行路线及车辆调度和管理； （2）营运期 ①营运期内污水处理设施的正常运行和达标排放；； ②营运期内废气治理设施的正常运行和达标排放； ③各种设备的隔声、消声、防振、阻尼等措施的设计、安装； ④营运期各类固体废物的收集和处理处置措施。 7.3.3环境监测 评价结合实际情况建议项目场区内大气环境、厂界噪声如出现异常情况，及时联系当地环保部门监测，并采取控制措施，确保污染物达标排放。同时对废水治理及回用情况进行检查。 7.4环保投资 项目环保投资主要包括废水、废气、噪声和固体废物处理处置措施以及应急预案等方面。具体情况见表7-5。 表7-5 项目环保投资一览表 序号; 污染物类别; 治理措施; 投资金额 （万元）; 备注. 1; 生活污水; 化粪池（20m3）; 1.0; 依托. 2; 地面冲洗废水; 经隔油池和沉淀池处理后排入园区污水管网，容积均为10m3; 0.5; 新建. 3; 生活垃圾; 厂区内配置垃圾收集桶（一并收集含油手套和抹布），袋装后由园区环卫部门统一清运。; 1.2; 新建. 4; 尾气检测区定期更换探头; 生产厂家更换回收; 0.1; 新建. 5; 噪声; 项目将检测线设置在车间内，通过文明作业，设置减速带、设立禁止鸣笛标志牌，可降低噪声的影响; 0.5; 新建. 6; 废气; 项目停车场处于露天，有利用空气扩散，减少怠速情况发生。; 0.1; 新建. 7; 检测线上汽车尾气通过尾气分析仪检测后经等离子净化器处理后引至车间顶部进行排放; 1.5; 新建. 8; 环境风险; 环境风险应急预案; 2.5; 新建. 合计; 7.4.

- 8建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 | 时段 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 活动 | 施工 废水 | 沉淀池 | 处理后回用 |
|  |  | 施工 人员 | 生活 废水 | 化粪池 | 处理后用作农肥 |
|  | 运 营 期 | 生活废水 |  | 化粪池处理后排入园区污水管网 | 达标排放 |
| 固体废物 | 施 工 期 | 施工 人员 | 生活 垃圾 | 生活垃圾收集点 | 环卫部门收集 |
|  |  | 施工 工地 | 建筑 垃圾 | 临时堆存 | 运至政府指定地点堆存 |
|  |  |  | 施工弃土 | 临时堆存 | 运至政府指定地点堆存 |
|  | 运 营 期 | 尾气 检测 | 废弃 探头 | 生产厂家更换回收 | 妥善处置 |
|  |  | 日常 办公 | 生活 垃圾 | 厂区内配置垃圾收集桶（一并收集含油手套和抹布），袋装后由园区环卫部门统一清运。 | 去向明确，进行了妥善处置 |
|  |  | 综合 检测 | 含油手套抹布 |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 场地 | 扬尘 | 洒水降尘 设置隔离网 | 达标外排 |
|  | 营运期 | 污水处理设施 | 臭气 | 消毒 | 达标外排 |
|  |  | 停车场 | 汽车 尾气 | —— | 达标外排 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 挖土机、振捣器等 | 噪声 | 隔声减震 | 《建筑施工场界 环境噪声排放标准》 |
|  | 运 营 期 | 设备 噪声 车辆 噪声 | 噪声 | 隔声减震 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |
| 生态保护措施 本项目建成后尽量在空地区域内进行绿化，改善工作环境，绿化应以利于节水的乔冠木为主，覆盖厂区内除建筑物和道路外的全部裸露空地，将会更加美化厂区环境景观，营建花园式的工厂。本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |  |

- 9结论与建议

- 9.1评价结论 - 9.1.1项目基本情况 广元市详和机动车检测有限责任公司拟投资800万元于广元市昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内建设机动车检测项目。 昭化区发展和改革局于2017年6月出具了四川省固定资产投资项目备案表：川投资备[2017-510811-81-03-190156]FGQB-1354号。建设规模及内容为：租用现有厂房及办公楼3000平方米，购置环保设备轻柴、重柴各两套，13吨安检设备一套，平板检测设备一套，厂房翻新、设备联网及人员培训。 - 9.1.2产业政策的符合性 项目为汽车检测项目，根据2011年3月国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正稿）》要求，项目属于“鼓励类”“十六、汽车 10、汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。 另外，昭化区发展和改革局于2017年6月出具了四川省固定资产投资项目备案表：川投资备[2017-510811-81-03-190156]FGQB-1354号。因此，项目符合国家产业政策。 - 9.1.3规划符合性 项目选址位于昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内，属规划的工业用地，根据《广元市元坝区控制性详细规划》和《广元市元坝工业发展集中区环境影响报告书》的相关要求，园区内引入项目均为农副产品加工、林板一体化、建筑建材、煤焦化、机械制造、高新科技等国家鼓励发展的产业，本项目不属于限制入园的工业项目，项目建设与周边企业相互影响不明显，项目与广元市昭化区人民政府签定了招商引资协议。符合环境门槛，满足生产工艺先进、产品质量好、能耗低、污染轻、安全性能好、符合清洁生产的总体要求。因此该项目符合该园区进入条件及园区规划环评要求。 综上所述，本工程选址符合昭化区城市总体发展规划和昭化区工业发展集中区的规划。 - 9.1.4选址合理性 项目选址于昭化区工业发展集中区中基钢结构厂内，根据项目外环境关系调查可知，其北侧紧邻变电站，约80米处为汽车4S店；南侧为中基钢结构厂内其它厂房（目前空置），西侧紧邻园区道路，约25米处为长滩河地表水体，约109米处为国道212线道路；东侧33米处为广旺铁路和山林，147米外分布约5户村民住户。 根据现场调查，项目拟建地无文物保护单位、风景名胜区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、水源地、生态敏感点和其它需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素。 根据以上综合分析，本环评认为该项目选址合理。 - 9.1.5区域环境质量现状 ⑴环境空气 根据收集的监测数据结果表明，项目所在区域各项监测因子监测值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，区域大气环境质量良好。 ⑵声环境 根据监测数据结果表明，项目所在地的声环境质量能达到GB3096－2008中2级标准值。 ⑶地表水 根据收集的监测数据结果表明，水环境现状监测表明水环境质量能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准限值的要求。 - 9.1.6达标排放及污染防治措施有效性分析 ⑴废水 项目建成后，水环境主要污染物因子为生活污水。项目的生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网内,最终经泉坝污水处理厂处理后达标外排；由于来往车辆的影响，需定期对整个厂区地面进行冲洗，废水经沉淀池、隔油池处理后外排园区污水管网。废水处置措施可行。 ⑵废气 项目建成后，废气主要来源于汽车尾气、垃圾收集点臭气和污水处理池臭气。 地面汽车尾气排放浓度较低，对外环境影响较小。垃圾收集点臭气和污水处理池臭气定期进行消毒除臭处理。项目废气可实现达标排放，废气处置措施可行。 ⑶噪声 项目建成后主要噪声源为车辆交通噪声。进出车辆的噪声源不稳定，加强管理后，发生时间短暂且声源强度值较小，对周围声学环境不会造成明显影响，因此项目噪声可达标排放，噪声处置措施可行。 ⑷固体废物 生活垃圾、含油手套抹布和污水处理站污泥定期清掏后由环卫部门处理；尾气检测区定期更滑探头由生产厂家回收处理。项目在投入使用运营后，因产生的污染物较简单，且实施了必要的污染源治理措施并进行有效的管理，从总体上讲不会对周边环境带来明显的影响。 ⑸地下水 项目对场区采取分区防渗处理。 - 9.2项目评价结论 综上所述，该项目符合国家产业政策、区域规划以及昭化区工业发展规划，项目的污染物排放量很小，通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目实施后不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响。项目建设无明显环境制约因素，只要落实本报告提出的环保对策措施，从环境角度分析，该项目在拟选址建设是可行的。 - 9.3评价要求及建议 （一）环保措施与建议 ⒈ 加强管理，保证各环保设施正常运行。 ⒉ 建议加强易爆物品的日常监管，制定应急预案。 ⒊严格落实本次环评所提出的各项污染防治措施； （二）环境管理与环境监测 ⒈设立环境保护管理机构，贯彻执行国家、省、市的有关环保法规、政策要求，在项目开展过程中负责水土保持和环境保护的各项工作。 ⒉定期委托环保监测部门进行水、气、声的环境监测，做好环保资料统计保管，及时向有关部门报告。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反应行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目噪声监测布点图 附图3 项目环境空气监测布点图 附图4 项目平面布置示意图 附图5 项目外环境关系示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。