广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2021〕5号

广元市昭化生态环境局

关于广元市昭化区人民医院传染病区及危急

重症能力提升建设项目（一期发热门诊）

环境影响报告表的批复

广元市昭化区人民医院:

你院报送的《广元市昭化区人民医院传染病区及危急重症能力提升建设项目（一期发热门诊）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况和总体要求

项目在昭化区人民医院院内现有土地上新建一栋四层高的发热门诊楼，总建筑面积4145.13㎡，其中地下面积307.03㎡。新增床位数21张（其中留观床位19张，临时隔离床位2张），配套设置供氧系统、负压吸引系统（设置于内儿科医技楼底层，与原有设备合用）。该项目不单独设置食堂、污水处理、供配电、医疗废物及生活垃圾收集暂存设施等辅助配套设施，直接依托医院现有设施。项目总投资2600万元，其中环保投资30万元。项目经广元市昭化区发展和改革局同意（昭发改发［2020］59号），符合国家现行产业政策。广元市城乡规划局昭化分局对项目新增用地出具了红线图，明确其用地性质为医院用地，选址合理。

在落实报告表提出的环境保护对策和措施、严格执行“三同时”制度、确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意环境影响报告表的环境影响总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你院应严格按照报告表所列项目建设性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设及运行管理中应做好的重点工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在设计、建设和运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实医院内部环境管理部门、人员和制度。

（二）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。施工废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水依托院内已有设施收集处理。运营期医疗废水经新建化粪池（50m³）预处理，再经已有污水处理站（二级处理+消毒工艺）处理后进入市政污水管网。严格按照报告表要求落实地下水污染防治措施，按照重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取分区防渗措施，防止地下水污染。

（三）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施。施工期通过设置围挡、湿法作业、物料遮盖、专人负责等措施确保扬尘达标排放。运营期病区中带菌废气通过采取加强通风，喷雾消毒、紫外线灯照射等消毒措施减少对环境空气质量的影响。检验工作应在通风橱中进行检验操作，废气由通风橱收集，引至楼顶达标排放。医疗废物暂存间应规范单独设立并严格密闭，医疗废物做到日产日清，同时采用喷洒消毒剂、除臭剂等方式消毒、除臭。污水处理站埋于地下，其上方及四周设置绿化植被。

（四）严格按照报告表要求，优化布局，强化声环境保护措施，采取将产噪设备设置楼顶或底下室内、减震隔声、加强绿化建设等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（五）严格按照报告表要求，落实固体废弃物污染防治措施。根据国家有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各种固体废弃物的收集、暂存和转运处置的环境管控，防止发生二次污染。施工期弃渣交专业渣土公司清运至政府指定建筑垃圾处理场处理。临时堆存点应进行遮盖，弃土运至位于利州区龙潭乡的元山弃土场进行处理。生活垃圾集中收集于医院现有的生活垃圾房，统一由区环卫部门按日清运。药品外包装及输液瓶等废物外售给废旧物资收购站。医疗废物分类收集暂存于医废暂存间（60㎡），定期交由广元市利州区环境卫生事务中心（广元市医疗废物处置中心）处置。新置制氧设备产生的废分子筛由设备供应厂家更换时带走处置。污水处理站污泥委托有资质的单位定期清掏、处置。

（六）严格按照报告表要求，落实地下水污染防治措施。重点防渗区（化粪池、医疗废物暂存间、污水处理站及污水管道）做好防渗、防腐处理，消除跑、冒、滴、漏现象发生。一般防渗区（发热门诊楼各室内地面）采用混凝土结构，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm。简单防渗区（主要为非绿化的医疗用房地面）采用铺设混凝土地面防渗措施，防止地下水污染。

（七）全面落实并优化报告表提出的各项环境风险防范措施，加强化学品、氧气、柴油、二氧化氯的管理，建立健全相应防范应急措施，将风险事故隐患降至最低程度。 严格监管医疗废物的贮存和运送，确保医疗废物能得到及时、有效的处理。

按照相关要求并结合实际制定切实有效的突发环境事件应急预案并完成备案。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。规范设置排污口，并按相关规范要求办理排污许可手续。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产或使用。

该项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你院依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2021年3月8日