广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2021〕7号

广元市昭化生态环境局

关于3万吨粮油仓储设施及万吨优质菜籽深加工项目环境影响报告表的批复

中纺粮油（广元）有限公司：

你公司报送的《3万吨粮油仓储设施及万吨优质菜籽深加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况和总体要求

该项目位于广元市昭化区元坝镇，主要建设内容包括：建设生产车间2000平方米，购置1.2万吨仓储设施，扩建0.8万吨储油罐，新建年产万吨浓香菜籽油加工生产线，配套输送设备、自控设备及其他附属配套设施等，总建筑面积约15000平方米。项目总投资4250万元，其中环保投资220.5万元。项目经广元市昭化区经济信息化和科学技术局同意（川投资备〔2020-510811-13-03-461533〕JXQB-0063号），符合国家现行产业政策。选址于昭化区中国食品产业发展重点园区内，符合园区产业定位和准入条件，项目建设与园区规划相符，选址合理。

在落实报告表提出的环境保护对策和措施、严格执行“三同时”制度、确保污染物达标排放、认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设和运行从生态环境保护角度可行，我局原则同意环境影响报告表的环境影响总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表所列项目建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在设计、建设和运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实单位内部的环境管理部门、人员和制度。

（二）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。运营期废水依托厂区现有的污水处理站（隔油+混凝气浮+生化处理）进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入昭化区泉坝污水处理厂。项目员工调配使用，无新增生活污水。水化脱胶水进入油脚中作为附产品外售，尿素溶液中的水经燃烧后随烟气带出。

（三）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施。原料初选粉尘经三套沙克龙+布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放。2个钢板仓顶部分别设置一台脉冲布袋除尘器，底部共用一套脉冲布袋除尘器。菜籽加工废气（天然气燃烧废气、炒籽异味和压榨油烟）通过集气罩收集进入油烟净化器处理达标后经15m高排气筒排放。

（四）严格按照报告表要求，优化布局，强化声环境保护措施，通过选用低噪音设备、合理布局车间、防震消音等降噪方式，确保厂界噪声达标。

（五）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物污染防治措施。加强对各种固体废弃物收集，暂存和转运处置的环境管控，防止发生二次污染。废包装材料能回收利用的就外售或者利用，不能回收利用的交由环卫部门清运处置。除尘器收集的粉尘集中收集后通过锅炉焚烧或者交由环卫部门清运处置。定期更换的袋式过滤器滤袋应外售处置。污水处理设施污泥依托污水处理站已有设施进行焚烧处理。油烟净化器废油交由专业清洗机构处置。废机油依托已有危废暂存间存放，交由有资质单位处置。

（六）严格按照报告表要求落实地下水污染防治措施，按照重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取分区防渗措施，防止地下水污染。固体废物用袋或用桶装存，分类收集贮存于固体废物存放点（按照物品性质存放在不同车间内），存放点按照车间要求进行防腐防渗处理，标高低于其它区域的地面。油罐四周做围堰，同时对围堰地面作防腐蚀、防渗漏处理。防渗区地面及四周裙脚均进行防渗处理，做到表面无裂隙。罐区设置防火堤，防火堤设置安全阀门，罐区四周设置围堰，罐区地面采用100mm厚C20细石混凝土+长丝无纺土工布表面涂HDPE防渗膜处理（沿防火堤翻起300mm），确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。

（七）全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施。设立专门的环境管理责任制度和相关消防制度。制定相应的应急计划，定期进行消防演习。按照相关要求修订环境风险应急预案并完成备案。

（八）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。规范设置排污口，并按相关规范要求办理排污许可手续。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产或使用。

该项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设及营运期间的环境保护监督检查工作。你公司依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

广元市昭化生态环境局

2021年4月12日