广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2024〕23号

广元市昭化生态环境局

关于四川省广元市元坝中学教学楼、科创楼及食堂建设项目环境影响报告表的批复

四川省广元市元坝中学：

你单位报送的《四川省广元市元坝中学教学楼、科创楼及食堂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、基本情况和总体要求

项目位于广元市昭化区元坝镇葭萌路436号，建设内容与规模为：学校占地面积45849.64m2，已建总建筑面积18959m2（其中包括教学及辅助用房、学生宿舍、其他功能用房等）。扩建在学校用地范围内进行，占地约3000m2，新建总建筑面积14312m2，其中建设教学楼、科创楼6952m2，食堂4550m2，地下消防、应急、配电及其他附属用房2810m2，配套附属设施等。项目总投资6250万元，其中环保投资63.0万元。该项目先后取得了《关于四川省广元市元坝中学教学楼、科创楼及食堂建设项目的可行性研究报告的批复》（昭发改审批〔2024〕7号）和《不动产权证书》（川（2020）昭化区不动产权第0015875号），项目建设符合产业政策和相关规划要求。

在落实报告表提出的环境保护对策和措施、严格执行“三同时”制度、确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从生态环保角度可行，我局原则同意环境影响报告表提出的环境影响总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照报告表所列项目建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及运行管理中应重点做好以下工作

（一）必须贯彻“预防为主、保护优先”的原则。坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，在设计、建设和运行中，强化节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。落实单位内部的环境管理部门、人员和制度。

（二）严格按照报告表要求，落实并优化大气污染防治措施。施工期要加强施工管理，施工现场设置围挡，各临时堆场和料场进行篷布遮盖。施工期通过加强运输车辆管理、固废及时外运、施工场地洒水降尘等措施控制施工扬尘。运营期实验室有机废气和无机废气等采取实验台处设置通风橱，以及药品储存区域设置 废气收集管道，再经风机引至楼顶经SDG（酸碱干式吸附剂）吸附（处理酸碱废气）+二级活性炭吸附（处理有机废气）+25m排气筒处理后达标排放。食堂油烟通过油烟净化器处理后经烟道引至楼顶排放。柴油发电机废气经自带消烟除尘装置处理后，引至楼顶排放。垃圾房恶臭主要采取垃圾桶加盖、喷洒药剂、及时清运处置。同时加强管理，确保各项大气污染物排放达到国家和地方有关标准。

（三）严格按照报告表要求，切实落实水环境污染防治措施。施工废水经设置沉淀池处理后全部回用，生活废水经学校现有预处理池收集处理后接入市政污水管网。运营期设置酸碱中和池1座（2m³）、隔油池1座（1.2m×0.6m×0.6m）和化粪池3座（各100m³）。食堂废水经隔油池处理后进入预处理池；实验器具一般清洗废水经实验室中和池内进行中和处理后与实验室冷却水、水浴加热水一起排入预处理池，和其他生活污水一并由预处理池处理后排入市政污水管网，再经泉坝污水处理厂处理达标后排入南河。

（四）严格按照报告表要求，优化布局，强化声环境保护措施。施工期通过选用低噪音设备、合理安排作业时间、加强设备维护、分段设置围挡等方式降噪，确保噪声达标。运营期噪声主要来源于实验设备和通风设备，采取墙体隔声，楼顶风机减振、加装外壳罩进行隔声降噪、距离衰减等措施，确保噪声达标排放。

（五）严格按照报告表要求，坚持“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物污染防治措施。施工期生活垃圾通过收集设施集中收集交由环卫部门处置，开挖土石方用于回填学校低洼处，多余土石方运至政府指定土石方堆放场所。各类废弃建筑材料分质分类收集后外售至回收商或建材机构。运营期产生的未沾染化学试剂的废包装材料、未沾染有化学品的废器皿定期外售至废品回收商。生活垃圾经垃圾桶收集后，专人收集至垃圾房，由环卫部门每日定期清运。餐厨垃圾在食堂采用专用容器收集后，交由有餐厨垃圾收集处置资质的单位进行收集和处置。危险废物废培养基标本、配置稀释溶液废水、实验器具前三遍清洗废水、沾染有化学药剂的废包装材料（内膜、试剂瓶等）、沾染有化学品的废器皿、废SDG吸附剂以及废气处理系统的废活性炭等定期交由具有相应危险废物处理资质的单位处置。

（六）严格按照报告表要求落实并优化地下水污染防控措施。落实重点污染防治区（隔油池、预处理池等）、一般污染防治区、简单防渗区分区防渗措施，液体危废收集桶下方设置托盘。加强防渗设施的日常维护，对出现破损的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，防止地下水环境污染。

（七）全面落实报告表提出的各项环境风险防范措施。加强落实危险化学品、危险废物等风险防范措施。设立项目环境管理责任制度和相关消防制度，严防泄漏、泄漏次生火灾爆炸事故等引发的环境风险事故发生。按要求制定突发环境事件应急预案，建立与政府、相关单位间的环境风险联控机制，定期组织培训和演练，不断提高环境风险防控能力，切实有效防范环境风险，确保环境安全。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收责任主体，应当按照规定程序和标准，及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、昭化教育局负责该项目建设及运营期间的环境保护监督管理工作，昭化生态环境保护综合行政执法大队将其纳入“双随机”抽查范围，同时按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

广元市昭化生态环境局

2024年12月4日